- 竞价公告

衡阳华菱钢管有限公司因特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目建设需要，委托湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办对340专用管线厂房拆除工程进行竞价，特邀请具备实力且具有合作意向的公司参加竞价。

- 项目概况

  - 项目编号：HGJSG2025004

  - 项目名称：衡钢特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目340专用管线厂房拆除工程

  - 建设单位：衡阳华菱钢管有限公司

  - 工程合同: 固定单价合同

  - 本次招标范围为衡钢特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目340专用管线厂房拆除工程招标，主要建设内容如下：

    - 拆除340专用管线厂房，原厂房基本跨度为24m，共两跨，基本柱距为7.5m，原厂房总长（轴线尺寸）为240m，总宽（轴线尺寸）为48m，总面积（轴线尺寸）为11520m2；本次厂房拆除至±0.000地坪（绝对标高80.60米），所有构件均进行拆除，拆除的构件解体装车过磅后送至炼钢厂指定地点堆放。其中部分墙皮檩条和墙皮瓦进行保护性拆除并保存堆放，墙皮檩条和墙皮瓦拆除后可重复使用量需满足特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目红线围挡制作要求，因保护性拆除损坏导致围挡制作材料不足，由承包方自行采购进行补齐。；

    - 拆除340专用管线厂房附属建构筑物，其中工具室及保管室为砖混结构，轻钢屋面，建筑面积84.63m2，层高3.6米，配电室为单层框架结构，建筑面积为81.87m2，其中24.2m2层高为6.4米，57.67m2层高为4.7米，拆除的建筑垃圾外运出厂；

    - 特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目红线外临时围挡制作，围挡制作采用340专用管线厂房拆除的墙皮檩条和墙面彩板瓦；临时围挡总长度约1060米，围挡高度2米；临时围挡骨架采用拆除的C型钢，立柱按3米间距设置，设置横档3根。临时围挡立柱插入土层中深500mm，承包单位需保证临时围挡的牢固程度，非人为损坏情况下需保证临时围挡的有效性和可靠性；

    - 特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目临时变压器房建设，变压器房总尺寸约为5.6m*10.2m，房屋高度约6米，采用单坡排水，变压器房基础采用筏板基础，筏板上设变压器基础、柜子基础，变压器房四周封闭，底部砌筑砖砌体500mm高，上部采用拆除的彩板封闭，变压器房立柱采用钢管，横梁采用厂房拆除的C型钢双拼，檩条采用厂房拆除的C型钢。

  - 具体详细的工程内容、数量详见设计图纸和工程量清单。在项目实施过程中，业主方保留因技术性、功能性和经济性设计变更适当调整、增减实施工程范围、内容的权利。

  - 投标人对本项目的完整性、可靠性及安全性总负责。

  - 交付地点：衡阳华菱连轧管有限公司

  - 质量标准：合格

  - *工期：15天（日历日）。

- *投标人资格要求

  - 具有中华人民共和国法人资格，依法取得营业执照，营业执照在有效期内。

  - 承诺履行中华人民共和国招标投标法的有关规定；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德。

  - 资质要求：具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或钢结构工程专业承包叁级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期内。

  - 业绩要求：投标人具有（2022年2月至2025年2月）内类似房屋建筑工程业绩。

  - 拟任项目经理具备二级注册建造师及以上资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书（须提供投标单位人员资格证书、社保证明复印件）。

  - 拟任技术负责人具备中级工程师及以上职称（须提供投标单位人员资格证书、社保证明复印件）。

  - 财务要求：投标人近1年财务状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

  - 信誉要求：

    - 投标人未被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单（须附“全国企业信用信息公示系统”网站查询记录）；

    - 投标人未在“信用中国”网站被列入失信被执行人名单（须附“信用中国”网站查询记录）

    - 投标人未被列入“中国执行信息公开网”失信被执行人和限制消费人员名单（须附“中国执行信息公开网”网站查询记录）

  - 本工程不接受联合体投标。

- 本项目不接受列入湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其分（子）公司供应商黑名单，或衡阳华菱钢管（连轧管）有限公司供应商资格暂停、取消、淘汰期间的单位或个人投标。

- 竞价文件获取

  - 请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）下载竞价文件、报价清单、技术附件等。

  - 请投标单位自行下载或查阅竞价文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏，竞价人概不负责。

  - 竞价文件售价100元人民币，扫码支付。

- 投标保证金

  - 投标保证金金额：10000元人民币。

  - 投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间。

  - 投标保证金缴纳方式：电汇、转账或投标单位在衡钢的应收款。

开户行：工行衡阳银雁支行

开户名：衡阳华菱连轧管有限公司

帐  号：1905022319020105051

  - 投标人未按要求缴纳投标保证金，由评委会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

- 投标和开标

  - 投标文件递交截止时间及开标时间：2025年2月28日上午09:30(北京时间)

  - 投标文件递交及开标地点：衡阳华菱钢管有限公司西办公楼三楼开标二室（采购部三楼）

  - 纸质投标：投标人将投标文件在投标截止时间前送达或邮寄至开标地点。迟到的投标文件将被拒绝。

  - 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，竞价人不予受理。

- 评标办法

本项目采用经评审的最低价中标法。

- 公告媒介

本次招标公告在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）上发布。

- 监督

- 本次竞价监督部门为衡阳华菱钢管有限公司纪委，电话：0734-8872189

- 其它

投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性，竞价人有权在竞价的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将严肃查处。

- 联系方式：

项目联系人：肖先生

手      机：18973427773

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司

招标联系人： 肖先生

电话：（0734）8872579（办）           手机：15200700954

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司持续改进部/湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办